PENGARUH PENGGUNAAN PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) BERBAHAN LARUTAN MAGNESIUM SULFAT (MgSO4) SEBAGAI MATERIAL PENYIMPAN KALOR PADA KOTAK PENDINGIN BERTENAGA SURYA

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Priyuko Tri Asmoro

2003035032

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

JAKARTA

2024

PENGARUH PENGGUNAAN PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) BERBAHAN LARUTAN MAGNESIUM SULFAT (MgSO₄) SEBAGAI MATERIAL PENYIMPAN KALOR PADA KOTAK PENDINGIN BERTENAGA SURYA

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Sarjana Teknik Mesin

Oleh:

Dimas Priyuko Tri Asmoro

2003035032

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

JAKARTA

2024

# HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENGGUNAAN PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) BERBAHAN LARUTAN LARUTAN MAGNESIUM SULFAT (MgSO₄) SEBAGAI MATERIAL PENYIMPAN KALOR PADA KOTAK PENDINGIN BERTENAGA SURYA

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Sarjana Teknik

Oleh: Dimas Priyuko Tri Asmoro 2003035032

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Skripsi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA Tanggal, 6 Februari 2024

Pembimbing Ir. Rifky, S.T., M.M., M.T., IPP. NIDN. 0305046501

Mengetahui, Ketua Program Studi Teknik Mesin Riyan Ariansah, S.T., M.T. NIDN. 0324069102

# HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENGGUNAAN PHASE CHANGE MATERIAL

(PCM) BERBAHAN LARUTAN MAGNESIUM SULFAT

(MgSO₄) SEBAGAI MATERIAL PENYIMPAN KALOR PADA

KOTAK PENDINGIN BERTENAGA SURYA

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Priyuko Tri Asmoro 2003035032

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Sidang Ujian Skripsi

Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dan Informatika

UHAMKA

Tanggal, 23  Juli 2024

| Pembimbing Ir. Rifky, S.T., M.M., M.T., IPP. NIDN. 0305046501 |  |
| --- | --- |
| Penguji-1 Oktarina Heriyani, S.Si., M.T NIDN. 0305067702 | Penguji-2 Hendi Saryanto, S.T., M.Eng. NIDN. 0301087803 |
| Mengesahkan, Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Dr. Dr. Dan Mugisidi, S.T., M.Si. NIDN. 0301126901 | Mengetahui, Ketua Program Studi Teknik Mesin Riyan Ariyansah, S.T., M.T. NIDN. 0324069102 |

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang membuat pernyataan:

| Nama | : | Dimas Priyuko Tri Asmoro |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 2003035032 |
| Judul skripsi | : | Pengaruh Penggunaan Phase Change Material (PCM) Berbahan Larutan Magnesium Sulfat (MgSO4) sebagai Material Penyimpan Kalor pada Kotak Pendingin Bertenaga Surya |

Menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi mana pun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, KECUALI yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Jakarta, 12 Juli 2024

Dimas Priyuko Tri Asmoro

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata-1 dan memperoleh gelar sarjana Teknik di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Bambang Margono dan Ibu Umayah selaku orang tua yang telah memberi dukungan secara materiil dan immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1.

- Ir. Rifky, S.T., M.M., M.T., IPP. selaku pembimbing yang telah memberi arahan dan masukan selama proses penelitian hingga penulisan.

- Mohammad Yusuf Djelly, Drs., MM., MT. selaku pembimbing akademik yang telah memberi arahan selama perkuliahan.

- Dosen Program Studi Teknik Mesin UHAMKA yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan.

- Teman satu tim yaitu Acep Saputra, Ade Irza Fahrezi, dan Muhamad Imam Sobirin.

- Mahasiswa Teknik Mesin UHAMKA khususnya angkatan 2020.

- Tak lupa kepada seseorang yang selalu memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu Cahya Komala.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

# PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), saya yang bertandatangan di bawah ini:

| Nama | : | Dimas Priyuko Tri Asmoro |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 2003035032 |
| Program Studi | : | Teknik Mesin |

Menyetujui, memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (non-exclusive royalty free right) kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) atas karya ilmiah saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) yang berjudul:

Pengaruh Penggunaan Phase Change Material (PCM) Berbahan Larutan

Magnesium Sulfat (MgSO₄) sebagai Material Penyimpan Kalor pada Kotak

Pendingin Bertenaga Surya

Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Jakarta. 12 Juli 2024

Dimas Priyuko Tri Asmoro Asamoro

# ABSTRAK

Pengaruh Penggunaan Phase Change Material (PCM) Berbahan Larutan Larutan Magnesium Sulfat (MgSO₄) sebagai Material Penyimpan Kalor pada Kotak Pendingin Bertenaga Surya

Dimas Priyuko Tri Asmoro

Penggunaan energi baru terbarukan harus menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya alih guna penggunaan energi yang sebelum nya menggunakan energi fosil dengan segala dampaknya bagi bumi dan kehidupannya. Energi surya adalah salah satu jenis energi terbarukan yang potensial digunakan, bersih dalam penggunaannya, dan tersedia melimpah di negara khatulistiwa ini. Selain itu, sistem pendingin juga berkontribusi dalam proses penipisan lapisan ozon di atmosfer. Oleh karenanya, diperlukan pemanfaatan energi surya melalui generator panel surya, konverter termoelektrik sebagai sumber pendingin, serta phase change material (PCM) dalam sistem pendingin yang modelnya berbentuk kotak pendingin. Penelitian ini bertujuan, untuk memperoleh peningkatan koefisien kinerja pada kotak pendingin dan temperatur terendah pada ruang kotak pendingin. Penelitian ini menggunakan  panel surya dengan memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi dan modul thermoelectric cooler (TEC) untuk menghasilkan temperatur rendah/kondisi dingin pada kotak pendingin. Pemasangan modul TEC juga disertai dengan heatsink dan kipas luar serta serta kipas dalam sebagai pembuang panas dan menyebarkan temperatur rendah/kondisi dingin ke kotak pendingin. Selain modul TEC, pada kotak pendingin juga menggunakan material pengubah fasa (PCM) untuk menyerap panas laten pada saat proses pendinginan agar lebih efisien. Bahan yang digunakan pada material pengubah fasa adalah larutan MgSO4 yang dimasukkan dalam wadah berukuran 500 ml, dengan variasi perbandingan jumlah larutan MgSO4 25%, 30%, 35% dan kotak pendingin tanpa menggunakan PCM. Kegiatan pengambilan data dilakukan dengan mengukur instrumen yang meliputi intensitas cahaya, kecepatan angin, tegangan dan arus, temperatur panel surya, temperatur lingkungan, temperatur dinding kotak bagian luar, temperatur dinding kotak pendingin bagian dalam, temperatur TEC, dan temperatur PCM.  Dengan demikian hasil pengolahan data selama tiga hari diperoleh hasil capaian temperatur minimum (℃) dan Coefficient of Performance (CoP) pada kotak pendingin. Temperatur minimum pada kotak pendingin tanpa PCM sebesar 16,8℃, kotak pendingin dengan PCM MgSO4 25% sebesar 16,7℃, kotak pendingin dengan PCM MgSO4 30% sebesar 12,7℃, dan kotak pendingin dengan PCM MgSO4 35% sebesar 14,7℃. Sedangkan rata-rata CoP pada sistem pendingin, yaitu dengan hasil kotak pendingin tanpa PCM sebesar 0,0345, kotak pendingin dengan PCM MgSO4  25% sebesar 0,0354, kotak pendingin dengan PCM MgSO4 30% sebesar 0,0469, dan kotak pendingin dengan PCM MgSO4 35% sebesar 0,0402. Pada penelitian ini PCM MgSO4 30% paling tepat digunakan sebagai PCM karena berpengaruh terhadap temperatur minimum ruang pendingin dan koefisien kinerja sistem pendingin. Hal dikarenakan semakin tinggi konsentrasi MgSO₄, titik beku larutan akan semakin rendah.

Kata kunci: fotovoltaik, termoelektrik, PCM, kotak pendingin

ABSTRACT

The Effect of Using Phase Change Material (PCM)

Magnesium Sulfate (MgSO₄) Solution as Heat Storage Material

in Solar Powered Cooling Box

Dimas Priyuko Tri Asmoro

The use of new renewable energy must be a concern for various groups of people as an effort to convert the use of energy that previously used fossil energy with all its impacts on the earth and its lives. Solar energy is one type of renewable energy that has the potential to be used, is clean in its use, and is abundantly available in this equatorial country. In addition, the cooling system also contributes to the process of depletion of the ozone layer in the atmosphere. Therefore, it is necessary to utilize solar energy through solar panel generators, thermoelectric converters as a source of cooling, and phase change materials (PCM) in a cooling system that is modeled in the form of a cooling box. This study aims to obtain an increase in the performance coefficient in the cooling box and the lowest temperature in the cooling box space. This study uses solar panels by utilizing sunlight as an energy source and a thermoelectric cooler (TEC) module to produce low temperatures/cold conditions in the cooling box. The installation of the TEC module is also accompanied by a heatsink and an outer fan and an inner fan as a heat sink and to distribute low temperatures/cold conditions to the cooling box. In addition to the TEC module, the cooling box also uses phase change materials (PCM) to absorb latent heat during the cooling process to make it more efficient. The materials used in the phase change material are MgSO4 solution which is put into a 500 ml container, with variations in the ratio of the amount of MgSO4 solution of 25%, 30%, 35% and a cooler box without using PCM. Data collection activities are carried out by measuring instruments including light intensity, wind speed, voltage and current, solar panel temperature, ambient temperature, outer box wall temperature, inner cooler box wall temperature, TEC temperature, and PCM temperature. Thus, the results of data processing for three days obtained the results of the minimum temperature (℃) and Coefficient of Performance (CoP) in the cooler box. The average minimum temperature in the cooler box without PCM was 16.8℃, the cooler box with 25% MgSO4 PCM was 16.7℃, the cooler box with 30% MgSO4 PCM was 12.7℃, and the cooler box with 35% MgSO4 PCM was 14.7℃. Meanwhile, the average CoP in the cooling system, namely the results of the cooler box without PCM of 0.0345, the cooler box with 25% MgSO4 PCM of 0.0354, the cooler box with 30% MgSO4 PCM of 0.0469, and the cooler box with 35% MgSO4 PCM of 0.0402. In this study, 30% MgSO4 PCM is most appropriate to be used as a PCM because it affects the minimum temperature of the cooling chamber and the coefficient of performance of the cooling system. This is because the higher the concentration of MgSO₄, the lower the freezing point of the solution.

Keywords: photovoltaic, thermoelectric, PCM, cooler box

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii

PERNYATAAN KEASLIAN	iv

KATA PENGANTAR	v

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi

ABSTRAK	vii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR TABEL	x

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR NOTASI	xii

DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB 1. PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Perumusan  Masalah	1

1.3	Batasan Masalah	1

1.4	Tujuan Penelitian	2

1.5	Manfaat Penelitian	2

1.6	Sistematika Penulisan	3

BAB 2. DASAR TEORI	4

2.1	Panel Surya	4

2.1.1 Jenis…	4

2.2	Sel Surya	4

2.7.1 Beban kalor yang hilang	4

BAB 3. METODOLOGI	6

3.1	Alur Penelitian	6

3.2	Alat dan Material	7

3.3	Desain Eksperimen	7

3.4	Prosedur Penelitian	8

3.5	Teknik Pengumpulan Data	8

3.6	Teknik Pengolahan Data	8

3.7	Tempat dan Waktu Penelitian	8

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	9

4.1	Hasil atau Temuan Penelitian	9

4.2	Pembahasan	9

4.2.1 Pengaruh PCM terhadap	9

BAB 5. SIMPULAN	10

DAFTAR REFERENSI	11

LAMPIRAN	16

# DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Dimensi  material dinding kotak pendingin	5

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Panel surya di Pangkalan Angkatan Udara Nellis di Nevada. milik Nellis surya fotovoltaik pembangkit listrik adalah terbesar di Amerika Serikat	4

Gambar 3-1 Diagram alir penelitian	6

# DAFTAR NOTASI

| No. | Uraian | Notasi | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daya listrik keluar pada panel surya | Pin | watt |
| 2. | Daya listrik masuk pada panel surya | Pout | watt |
| 3. | Daya | P | watt |
| 4. | Tegangan | V | volt |
| 5. | Arus | I | ampere |
| 6. | Efisiensi | 𝜂 | % |
| 7. | Intensitas cahaya matahari | 𝐼𝑟𝑎𝑑 | W/m2 |
| 8. | Luas penampang panel surya | A | m2 |
| 9. | Koefisien Seebeck | 𝛼 | volt |
| 10. | Temperatur sisi panas | Th | ℃ |
| 11. | Temperatur sisi dingin | Th | ℃ |
| 12 | Temperatur lingkungan | T∞ | ˚C |
| 13. | Koefisien Peltier | 𝜋 | volt |
| 14. | Perpindahan kalor konduksi | qkonduksi | W |
| 15. | Perpindahan kalor konveksi | qkonveksi | W |
| 16. | Kalor yang hilang | q1 | W |
| 17. | Beban kalor transmisi | q2 | W |
| 18. | Konduktivitas termal material | k | W/m.K |
| 19. | Bilangan Prandtl | Pr | - |
| 20. | Bilangan Nusselt | Nu | - |
| 21. | Bilangan Grashof | Gr | - |
| 22. | Bilangan Rayleigh | Ra | - |
| 23. | Bilangan Reynolds | Re | - |
| 24. | Total beban kalor pendingin | qc | W |
| 25. | Coefficient of Performance | CoP | - |
| 26. | Massa Magnesium Sulfat (MgSO4) | m | g |

# DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.1: Tabel hasil pengukuran panel surya hari pertama	16

LAMPIRAN A.2: Tabel hasil pengukuran panel surya hari kedua	16

LAMPIRAN A.3: Tabel hasil pengukuran panel surya hari ketiga	16

LAMPIRAN B.1: Tabel hasil pengukuran TEC hari pertama	16

LAMPIRAN B.2: Tabel hasil pengukuran TEC hari kedua	16

LAMPIRAN B.3: Tabel hasil pengukuran TEC hari ketiga	16

LAMPIRAN C.1: Tabel hasil pengukuran temperatur dalam kotak pendingin hari pertama	16

LAMPIRAN C.2: Tabel hasil pengukuran temperatur dalam kotak pendingin hari kedua	16

LAMPIRAN C.3: Tabel hasil pengukuran temperatur dalam kotak pendingin hari ketiga	16

LAMPIRAN D.1: Tabel hasil pengukuran temperatur dinding luar kotak pendingin hari pertama	16

LAMPIRAN D.2: Tabel hasil pengukuran temperatur dinding luar kotak pendingin hari kedua	16

LAMPIRAN D.3: Tabel hasil pengukuran temperatur dinding luar kotak pendingin hari ketiga	17

LAMPIRAN E.1: Kondisi pada waktu  pengukuran (hari pertama)	17

LAMPIRAN E.2: Kondisi pada waktu  pengukuran (hari kedua)	17

LAMPIRAN E.3: Kondisi pada waktu  pengukuran (hari ketiga)	17

LAMPIRAN T: Lembar bimbingan skripsi	18

LAMPIRAN U: Hasil Turnitin	19

LAMPIRAN V: Lembar revisi penguji-1	20

LAMPIRAN W: Lembar revisi penguji-2	21

# BAB 1. PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Penggunaan energi fosil sejauh ini berdampak buruk karena menyebabkan bertambahnya jumlah gas rumah kaca di lapisan Bumi sehingga berisiko menyebabkan krisis iklim. Ketika lapisan Bumi kian kaya akan gas rumah kaca, ia akan menjadi penyekat yang menghambat lebih banyak panas dari Bumi menuju atmosfer (Septiadi et al., 2009). Dalam penerapannya, energi surya mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan energi yang memadai (Durganjali et al., 2020).

Dalam pembahasan di atas, perlu adanya penelitian yang membahas larutan MgSO₄ sebagai phase change material (PCM) dengan komposisi yang telah ditentukan, di mana PCM MgSO₄  dapat membantu mencapai koefisien kinerja pada kotak pendingin dengan suhu minimum.

# Perumusan  Masalah

Dari keterangan yang disampaikan di atas, terdapat rumusan masalah.

- Apakah larutan MgSO₄ sebagai material PCM berpengaruh terhadap penurunan temperatur pada kotak pendingin?

- Apakah larutan MgSO₄ sebagai material PCM berpengaruh terhadap koefisien kinerja (CoP) sistem pendingin dan perolehan temperatur minimal di ruang kotak pendingin?

# Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan permasalahan, yaitu:

- Penelitian ini dilakukan di dalam dan di luar ruangan.

- Modul surya digunakan sebagai perangkat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik.

- Kotak pendingin ini menggunakan termoelektrik sebagai sumber pendingin dengan beberapa komponen pendukung seperti kipas dan heatsink, serta panel surya beserta baterai.

- Posisi termoelektrik di letakkan pada dinding samping kanan dan kiri pada kotak pendingin.

- Untuk PCM pada kotak pendingin menggunakan larutan MgSO₄ dengan persentase 25%, 30%, dan 35%.

- Kotak pendingin yang akan menjadi bahan penelitian yaitu untuk dicari koefisien kinerjanya.

# Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui temperatur minimal ruang kotak pendingin dengan menggunakan PCM MgSO₄.

- Untuk mengetahui pengaruh PCM dengan larutan MgSO₄ terhadap penurunan temperatur dalam perolehan koefisien kinerja sistem pendingin.

# Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Manfaat bagi umum:

- Sebagai pilihan lain untuk alat pendingin yang ekonomis dan mudah dibuat dikalangan umum.

- Dapat membantu meminimalisir pengaruh dari pemanasan global dan krisis iklim yang bisa berdampak buruk.

- Manfaat bagi penulis:

Sebagai pengimplementasian ilmu yang sudah didapat pada perkuliahan dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

# Sistematika Penulisan

Di bawah ini adalah keterangan dalam menyusun penulisan:

- BAB 1 PENDAHULUAN memberikan konteks permasalahan, merumuskan judul dan masalah penelitian, menguraikan keterbatasan penelitian, menguraikan tujuan penelitian, menonjolkan kelebihan penelitian yang dilakukan.

- BAB 2 DASAR TEORI: Bab ini memuat beragam teori mendasar yang bersangkutan dengan penelitian. Landasan teori meliputi pembahasan sel surya, prinsip termoelektrik, dan sistem pendingin.

- BAB 3 METODOLOGI, bagian ini terintegrasi alur penelitian, alat dan bahan, metode penelitian, prosedur, lokasi dan durasi penelitian, desain penelitian, dan pendekatan pengumpulan data.

- BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN, mengungkap temuan penelitian, meneliti data yang dikumpulkan, menjalin hubungan dengan literatur terkait, dan menyajikan perhitungan yang diperoleh dari data yang diperoleh.

- BAB 5 SIMPULAN, bab yang merangkum ringkasan penelitian, menawarkan gambaran menyeluruh tentang hasil dari penelitian.

# BAB 2. DASAR TEORI

# Panel Surya

Panel surya terdiri dari beberapa sel surya yang disusun untuk mencapai daya keluaran dan kinerja yang diharapkan. Contoh penggunaan panel surya dapat dilihat pada Gambar 2-1 di bawah ini.

# Jenis

Panel surya

### Gambar 2-1 Panel surya di Pangkalan Angkatan Udara Nellis di Nevada. milik Nellis surya fotovoltaik pembangkit listrik adalah terbesar di Amerika Serikat

(Ridhuan & Rifai, 2017)

# Sel Surya

Sel surya yaitu

# Beban kalor yang hilang

Beban kalor yang hilang  adalah beban yang berasal dari luar kotak pendingin, di mana dinding pada kotak pendingin memiliki nilai beban pendinginan (Setiawan & Sutopo, 2019). Beban kalor yang hilang dapat dilihat pada persamaan berikut.

| 𝑞1 = T . l - T . rp∆x₁k₁. A₁+∆x₂k₂. A₂+∆x₃k₃. A₃ | [16] |
| --- | --- |

Pada penelitian ini, material yang menyusun dinding pada kotak pendingin adalah styrofoam dan aluminium sebagai lapisan luar dan dalam. Material tersebut memiliki nilai konduktivitas termal seperti pada tabel berikut (Salsabila et al., 2021) (Wang et al., 2017).

## Tabel 2-1 Dimensi  material dinding kotak pendingin

| Material dinding | k [W/m.k] | 𝐀 [𝐦𝟐] | ∆𝐱 [𝐦] |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumunium foil (Luar) | 0,038000 | 0,524 m2 | 0,000350 |
| Styrofoam | 0,033000 | 0,524 m2 | 0,030000 |
| Alumunium foil (Dalam) | 0,038000 | 0,381 m2 | 0,000350 |

Pada tabel material dinding di atas, aluminium foil dan styrofoam dipilih karena memiliki densitas yang baik, insulasi termal yang sangat baik, ketahanan terhadap air, dan biaya produksi yang lebih rendah.

# BAB 3. METODOLOGI

# Alur Penelitian

Alur pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah.

### Gambar 3-1 Diagram alir penelitian

# Alat dan Material

Pada subbab ini dijelaskan berbagai alat dan material yang digunakan dalam penelitian.

### 3.2.1 Alat

Alat yang digunakan yaitu:

- Modul surya

- Modul pendingin

- Baja hollow

- Aki,

- Heatsink

- Kipas.

- Solar Charger Controller (SCC)

- Thermometer digital

- Solar Power Meter,

- Anemometer,

- Hygrometer,

- Watt meter,

### 3.2.2 Material

Material yang digunakan yaitu:

- Styrofoam dengan tebal 3 cm,

- Alumunium foil,

- Magnesium Sulfat (MgSO₄),

# Desain Eksperimen

Dalam desain eksperimen ini, variabel penelitian ditentukan. Variabel penelitian

eksperimental terdiri dari:

- Variabel bebas/variabel tak tergantung.

- Variabel terikat/variabel tergantung.

- Variabel kendali.

# 3.4 Prosedur Penelitian

Pada prosedur, dibahas diagram alir pada Gambar 3-1 (diuraikan setiap tahap)

- Tahap awal

- Setelah prinsip kerja

- Tahap ketiga

- Tahap keempat

- Tahap kelima

- Tahap keenam

- Tahap terakhir

# Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimental, yaitu

# Teknik Pengolahan Data

Data diolah menggunakan tabulasi dan grafik…

# Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dilangsungkan.

# BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil atau Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kotak pendingin termoelektrik bertenaga surya dengan tambahan larutan MgSO₄ sebagai Phase Change Material yang menggunakan komposisi 25% MgSO₄, 30% MgSO₄, 35% MgSO₄, diperoleh data sebagai berikut: intensitas cahaya matahari (Iv), kelembaban udara (RH), kecepatan angin (v), temperatur panel surya (˚C), temperatur lingkungan (TL), temperatur sisi panas termoelektrik (Th), temperatur sisi dingin termoelektrik (Tc), temperatur dinding sisi dalam kotak pendingin (TD), temperatur

# Pembahasan

# Pengaruh PCM terhadap

Magnesium sulfat (MgSO4) sebagai PCM memiliki kemampuan dalam

.

# BAB 5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menghasilkan simpulan sebagai berikut:

# DAFTAR REFERENSI

R., Anwar, S., & Sari, S. P. (2014). Generator Mini dengan Prinsip Termoelektrik dari Uap Panas Kondensor pada Sistem Pendingin. Jurnal Rekayasa Elektrika, 10(4), 180–185. https://doi.org/10.17529/jre.v10i4.1108

Agung Nugroho. (2009). Laju Perpindahan Panas pada Radiator dengan Fluida Campuran 80% Air dan 20% Radiator Coolant pada Putaran Konstan. Jurnal Teknik Mesin (JTM), 4(2), 65–75.

Akbar, M., Rizal, T. A., & Syntia, R. (2021). Pengujian Kinerja Pendinginan Thermo Electric Cooling (TEC) Menggunakan Heatsink dengan Variasi Dimensi dan Jenis Material. JURUTERA - Jurnal Umum Teknik Terapan, 8(01), 19–28. https://doi.org/10.55377/jurutera.v8i01.3926

Alhammad, Y. A., Al-Azzawi, W. F., & Tutunji, T. A. (2016). Current Control to Improve COP of Thermoelectric Generator and Cooler for PV Panel Cooling. 13th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices, SSD 2016, 53–58. https://doi.org/10.1109/SSD.2016.7473715

Andrapica, G., Iman Mainil, R., & Azridjal Aziz,  dan. (2015). Pengujian Thermoelectric Generator sebagai Pembangkit Listrik dengan Sisi Dingin Menggunakan Air Bertemperatur 10 oc. Jurnal Sains Dan Teknologi, 14(2), 45–50.

Arfita, Y. D., & Antonov. (2013). Pemanfaatan Energi Surya sebagai Suplai Cadangan pada Laboratorium Elektro Dasar di Institut Teknologi Padang. Jurnal Teknik Elektro, 2(3), 20–28.

Ayat, S., Serghine, C., Klonowski, T., Yon, S., Mutabazi, A., & McDaniel, S. (2019). The Use of Phase Change Material for the Cooling of Electric Machine Windings Formed with Hollow Conductors. 2019 IEEE International Electric Machines and Drives Conference, IEMDC 2019, 1195–1201. https://doi.org/10.1109/IEMDC.2019.8785181

Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 398–412. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412

Bayusari, I., Caroline, Hermawati, Rahmawati, & Baskara, M. R. (2022). Pendingin Portable Menggunakan Thermoelectric Cooler Tipe TEC1-12706. Jurnal Rekayasa Elektro Sriwijaya, 3(2), 202–208. https://doi.org/10.36706/jres.v3i2.54

Biwole, P., Eclache, P., & Kuznik, F. (2011). Improving the Performance of Solar Panels by the Use of Phase-Change Materials. Proceedings of the World Renewable Energy Congress – Sweden, 8–13 May, 2011, Linköping, Sweden, 57, 2953–2960. https://doi.org/10.3384/ecp110572953

# LAMPIRAN

#### LAMPIRAN A.1: Tabel hasil pengukuran panel surya hari pertama

#### LAMPIRAN A.2: Tabel hasil pengukuran panel surya hari kedua

#### LAMPIRAN T: Lembar bimbingan skripsi

#### LAMPIRAN U: Hasil Turnitin

#### LAMPIRAN V: Lembar revisi penguji-1

#### LAMPIRAN W: Lembar revisi penguji-2